- Безопасность труда                                                      при сварочных работах

Место работ освободить от взрывопожароопасных веществ, очистить и промыть, отключить коммуникации, обеспечить вентиляцию.

Сварочное оборудование устанавливать ВНЕ колодцев, резервуаров, траншей.

Перед началом работ сделать анализ воздуха газоанализатором.

Концентрация взрывоопасных веществ не должна превышать 20% нижнего предела взрываемости.

Содержание кислорода должно быть не менее 19% объемной доли воздуха.

Пределы возгораемости при содержании горючего газа в смеси с воздухом, объемн. %:

Ацетилен 2,2 - 81,0

Водород 3,3 - 81,5

Метан 4,8 - 16,7

Пропан 2,2 - 9,5

Бутан 1,5 - 8,4

Этан 3,1 - 15,0

Бензин 0,7 - 6,0

Керосин 1,4 - 7,5

Перед работой убедитесь в надежности крепления конструкций.

Место работ следует очистить от горючих веществ и материалов.

1. Увлажните деревянные полы.

2. Стенные проемы и отверстия в полу закройте асбоцементными или стальными щитами.

Прекратите в нижних и смежных помещениях окрасочные работы, удалите оттуда легковоспламеняющиеся и горючие вещества.

Спецодежда сварщика должна быть чистой, без малейших следов масла или жиров. Попадание масла на штуцер баллона с кислородом может вызвать возгорание или взрыв

.

Огарки сварочных электродов складывайте только в специальный ящик.

- Удаленность места сварки:

1. Ацетиленовый генератор

2. Место сварки

3. Открытый огонь

4. Баллон с кислородом

1. Одиночный баллон с кислородом

2. Место сварки

3. Рамповая установка (ацетиленовый и кислородный баллон)

4. Газопровод

1. Ацетиленовый баллон

2. Ацетиленопровод

3. Кислородный баллон

4. Кислородопровод

5. Электрические провода и кабели

- Работы в труднодоступных и замкнутых

- пространствах:

1. Воздух

2. Двое страхующих

3. Напряжение 12 В

4. Лампа с сеткой

5. Предохранительный пояс

6. Противогаз

1. Лампа с сеткой (12 В)

2. Диэлектрический коврик, калоши или боты, диэлектрические перчатки, предохранительный пояс

3. Подача воздуха к сварщику внутрь емкости

Ацетиленовый генератор устанавливают на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях. Устанавливать ацетиленовый генератор в проходе ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Запрещается использовать газовые баллоны со следующими повреждениями:

1. Неисправный баллонный вентиль

2. Отсутствует или неразборчиво клеймо

3. Истек срок периодического освидетельствования

4. Поврежден корпус баллона для газа (трещины, вмятины, сильная коррозия и др.)

Сварка и резка с применением сжиженных газов недопустимы в подвальных и цокольных помещениях, колодцах и других подземных сооружениях. Скопление газов может привести к взрыву.

В качестве подмостей используйте только инвентарные конструкции. Применение случайных подручных средств может привести к аварии.

Оборудуйте рабочее место средствами пожаротушения и знаками безопасности.

Со свариваемых поверхностей удалите ржавчину и краску растворителем или механическим инструментом. Выжигать поверхность открытым огнем ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Зачистка должна быть не менее 200 мм.

СОСТАВИЛ

Инженер по охране труда    _____________  Л.А. Храмова